BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGHIÊN CỨU

MIST — Đồng bộ dưới-khung-hình đa camera & sửa độ trôi cho tái dựng 3D

Đích: hội nghị 3DV 2027  ·  Benchmark: CMU Panoptic (controlled-desync)

# 1. Tổng quan

Đồng bộ thời gian giữa các camera là điều kiện tiên quyết cho tái dựng chuyển động 3D đa góc nhìn. Ở chế độ dưới-khung-hình (sub-frame), chỉ cần lệch một phần nhỏ của một khung hình cũng đủ làm hỏng phép triangulation với chuyển động nhanh. Nhóm xây dựng một benchmark controlled-desync tái tạo được trên CMU Panoptic: các sequence đã đồng bộ được lấy mẫu lại ở độ lệch phân số đã biết ngay trong miền keypoint, cho ground-truth chính xác, không nhiễu nội suy pixel, với số lượng không giới hạn. Việc chia dữ liệu thực hiện theo sequence (không theo frame) để tránh rò rỉ train/test.

So với định hướng ban đầu (chỉ ước lượng một độ lệch cố định), nhóm đã điều chỉnh trọng tâm sang tình huống thực tế và có lợi thế phương pháp rõ ràng hơn: các thiết bị quay độc lập không chung xung nhịp, nên độ lệch giữa hai camera trôi (drift) dần theo thời gian trong một take. Một phương pháp chỉ ước lượng một lag cố định không thể biểu diễn được sự trôi này. Đây chính là chỗ mô hình học đề xuất — ContinuSyncFormer — có ưu thế cấu trúc so với các phương pháp cổ điển.

# 2. Đóng góp chính

- Benchmark controlled-desync tái tạo được trên CMU Panoptic, ground-truth trong miền keypoint, chia theo sequence chống rò rỉ; hai giao thức: độ lệch phân số (A) và biến đổi affine/độ trôi (B).

- ContinuSyncFormer — mô hình đồng bộ dưới-khung-hình học được (RoPE + cross-view attention + đầu hồi quy phân cấp) trên đặc trưng chuyển động; cạnh tranh với baseline cổ điển ở độ lệch cố định.

- Cơ chế sửa độ trôi: ước lượng độ lệch cục bộ trên cửa sổ trượt ngắn (nơi cross-correlation kém tin cậy nhưng mô hình học vẫn chính xác) rồi khớp thành đường trôi — thắng baseline rõ rệt ở vùng có drift.

- Nghiên cứu 3D downstream: chiếu 3D thật của Panoptic ra nhiều camera, tiêm desync, triangulate lại và đo MPJPE — chứng minh trực tiếp lệch sub-frame làm hỏng 3D và phương pháp phục hồi được.

# 3. Kết quả hiện tại

## 3.1. Độ lệch cố định (tập test held-out)

Với độ lệch cố định, mô hình học ngang ngửa baseline cross-correlation: tốt hơn ở sai số trung bình (Frm.err, MAE) nhưng thua ở ngưỡng chặt Accin@0,1. Đây là kết quả trung thực, và là lý do nhóm chuyển trọng tâm sang độ trôi.

| Phương pháp | Frm.err ↓ | Accin@0,1 ↑ | Accin@0,25 ↑ | MAE (ms) ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ContinuSyncFormer (nhóm) | 0,126 | 0,556 | 0,929 | 4,21 |
| Cross-Correlation | 0,205 | 0,628 | 0,926 | 6,85 |
| DTW | 0,156 | 0,590 | 0,929 | 5,20 |

Bảng 1. Đồng bộ độ lệch cố định trên 2 sequence haggling held-out (1000 cặp). Thấp hơn tốt hơn với Frm.err/MAE; cao hơn tốt hơn với Accin.

## 3.2. Sửa độ trôi (đóng góp chính)

Dưới độ trôi, phương pháp một-lag (CC-const) và affine grid (Caspi–Irani) không theo được sự thay đổi; CC trượt cửa sổ ngắn thì nhiễu và thỉnh thoảng vỡ hẳn. ContinuSyncFormer trượt cửa sổ ngắn (CSF-slide) cho sai số phục hồi thấp nhất và ổn định nhất — ở mức trôi 2 frame tốt hơn CC-slide khoảng 3 lần. Sai số qua 4 seed huấn luyện rất nhỏ (±0,01–0,02 frame): kết quả không do một lần train may.

| Mức trôi (fr) | CC một-lag | Caspi | CC trượt | CSF-slide | CSF (4 seed) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,19±0,19 | 0,30±0,25 | 0,18±0,18 | 0,26±0,38 | 0,17±0,07 |
| 1 | 0,32±0,11 | 0,28±0,20 | 0,20±0,17 | 0,11±0,03 | 0,10±0,01 |
| 2 | 0,59±0,14 | 0,24±0,11 | 0,29±0,30 | 0,10±0,07 | 0,11±0,02 |
| 3 | 0,84±0,17 | 0,27±0,14 | 0,42±0,56 | 0,13±0,11 | 0,12±0,02 |

Bảng 2. Sai số phục hồi độ trôi (frame), trung bình ± độ lệch chuẩn qua clip. Chú ý: độ lệch chuẩn của CC-slide vượt cả trung bình ở mức trôi cao (nó vỡ thảm họa trên vài clip), còn CSF-slide luôn tight.

## 3.3. Tác động lên tái dựng 3D (MPJPE)

Chiếu 3D thật của Panoptic ra 3 camera, tiêm độ trôi, triangulate lại và đo MPJPE so với 3D thật. Lệch sub-frame làm MPJPE tăng tới ~13 mm ở mức trôi 3 frame; phương pháp của nhóm kéo về ~1,7 mm — gần mức oracle (đồng bộ hoàn hảo, ~0,4 mm) và gần như phẳng theo độ trôi, trong khi cả hai baseline đều tăng vọt.

| Mức trôi (fr) | naive | CC một-lag | CC trượt | CSF-slide | oracle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,65 | 1,63 | 1,69 | 1,55 | 0,37 |
| 1 | 6,93 | 1,90 | 2,16 | 1,49 | 0,20 |
| 2 | 10,10 | 3,37 | 2,65 | 1,60 | 0,25 |
| 3 | 13,20 | 4,93 | 3,52 | 1,72 | 0,36 |

Bảng 3. MPJPE (mm) trên 11 clip held-out, 3 camera, cửa sổ 20 frame. Thấp hơn là tốt hơn.

# 4. Hạn chế và hướng tiếp theo

- Với độ lệch cố định, mô hình chỉ ngang cross-correlation — CC còn hơn ở Accin@0,1 trên test. Lợi thế của mô hình đặc thù cho vùng có độ trôi; ở mức trôi bằng 0, mô hình hơi kém CC.

- Tập kiểm thử downstream hiện mới 11 clip (đang mở rộng lên hơn 30); chưa đủ để claim tổng quát hoá rộng trên mọi hoạt động.

- Kết quả non-linear (độ trôi dao động) cho thấy chỉ mô hình học bám được đường cong, nhưng chỉ thắng rõ khi biên độ lớn — trình bày như một minh chứng năng lực, không phải kết quả chủ đạo.

- Việc tiếp theo: mở rộng số clip downstream, thêm biểu đồ và bảng cho bản thảo, hoàn thiện các phần Method/Related Work/Results và định dạng theo mẫu 3DV.

Số liệu sinh từ scripts/drift_experiment.py, scripts/drift_triangulation.py, scripts/eval_b1.py. Bảng và mô tả đầy đủ trong docs/paper/.