MIST — FORMULA SHEET

Đồng bộ sub-frame · tính tay ↔ đối chiếu sync_groundtruth.py

Ký hiệu:  f = fps · φ = pha frame đầu · α = tỉ lệ frame-rate (drift) · β = offset (frame) · δt = lệch thời gian · v = vận tốc · v_perp = vận tốc vuông trục quang · Z = độ sâu · f_px = tiêu cự (px) · B = baseline stereo · p = vị trí đỉnh sub-frame · M = số cặp

# A · Đồng bộ thời gian (lõi)

| Công thức | Ví dụ số | Máy xuất ở đâu |
| --- | --- | --- |
| A1. Mô hình affine t_i(n) = n/f_i + φ_i m = (f_j/f_i)·n + f_j·(φ_i − φ_j) = α·n + β α = f_j/f_i ; β = f_j·(φ_i − φ_j) | ref 240fps → webcam 30fps, φ lệch +5ms: α = 30/240 = 0.125 ; β = 30·0.005 = 0.15 frame | α, β = giá trị thuật toán ước lượng |
| A2. Đổi đơn vị ∆t[frame] = ∆t[ms]·f/1000 ∆t[ms] = ∆t[frame]·1000/f | 0.1 frame @60 = 0.1·1000/60 = 1.667 ms (ngưỡng Accin@0.1) | dùng khắp nơi |
| A3. Nội suy parabol (đỉnh sub-frame) δ = ½·(y_-1 − y_+1) / (y_-1 − 2·y_0 + y_+1) peak = k + δ , ¦δ¦ ≤ 0.5 | k=49, y=(180,205,192): δ = 0.5·(−12)/(−38) = +0.158 → peak = 49.158 | flash → frame_subpix |
| A4. Offset 2 camera từ flash ∆frame = p_cam − p_ref ∆t[ms] = ∆frame·1000/f | p_ref=50.00, p_cam=50.50, f=60: ∆frame=0.50, ∆t = 8.33 ms | align → delta_frame_vs_ref, delta_ms_vs_ref |
| A5. Drift α + fps thực (2 flash đầu–cuối) f_eff = (p_2 − p_1) / ΔT α = f_eff / f_nom drift[ppm] = (α − 1)·10^6 | ΔT=60s, webcam đếm 1799 frame: f_eff=29.983, α=0.99944, drift = −560 ppm (trượt 33ms/60s) | led → fps_effective, ms_per_frame |

# B · Hệ quả hình học (vì sao cần sub-frame)

| Công thức | Ví dụ số | Máy xuất ở đâu |
| --- | --- | --- |
| B1. Khuếch đại sai số động học (Eq.1) δ_spatial = v · δt δt_max = ε / v | v=15 m/s, ε=1cm: δt_max = 0.01/15 = 0.667 ms = 0.04 frame@60 | cận thiết kế; không tính bởi script |
| B2. Sai số tái chiếu (reproj) δ_reproj[px] = f_px · v_perp · δt / Z | f_px=1500, Z=4m, v_perp=15: 0.5fr→46.9px ; 0.1fr→9.4px ; 0.26ms→1.46px | metric downstream (Reprojection Error) |
| B3. Sai số độ sâu triangulation ΔZ = Z^2 · Δd_px / (f_px · B) ε_3D ≈ v·δt × 1/(2·sin(θ/2)) | Δd_px lấy từ B2; θ = góc giao 2 tia. θ nhỏ → khuếch đại mạnh (phantom coord) | metric downstream (MPJPE) |

# C · Metric (tính tay từ bảng nhỏ)

| Công thức | Ví dụ số | Máy xuất ở đâu |
| --- | --- | --- |
| C1. Sai số đồng bộ Frm.err = (1/M)·Σ ¦∆f_pred − ∆f_gt¦ Accin@τ = (1/M)·Σ 1[¦∆f_pred−∆f_gt¦ < τ] Accex@i = tỉ lệ sai frame-nguyên < i | 3 mẫu lệch (0.05, 0.12, 0.08): Frm.err=0.083 ; Accin@0.1 = 2/3 = 0.667 | bảng đánh giá cuối |
| C2. Sai số thời gian tuyệt đối MAE_ms = (1/M)·Σ ¦∆t_pred − ∆t_gt¦ RMSE_ms = √( (1/M)·Σ (∆t_pred−∆t_gt)^2 ) | RMSE nhạy outlier hơn MAE; báo cả hai so với GT flash-fade / cụm iPhone | bảng đánh giá cuối |

Bẫy khi đối chiếu:  (1) A3 — máy refine trên ĐỈNH BRIGHTNESS, không phải đỉnh đạo hàm (đạo hàm cho cạnh lên, lệch ~σ ≈ 1 frame). Tính tay bằng đạo hàm sẽ ra khác. (2) A5 — ms_per_frame = ΔT_ms/(p_2−p_1) là NGHỊCH ĐẢO của f_eff, đừng lộn chiều.