MIST — KẾ HOẠCH QUAY DATA (SHOOT SHEET)

Sub-frame Sync — Rig lai: 3 iPhone (Blackmagic, timecode) + 3 webcam (1 PC)

Ngày quay: ____ / ____ / ______      Địa điểm: ______________      Người phụ trách: ______________

# 1. Rig lai & Chiến lược Ground Truth

Cấu trúc 2 lớp thiết bị: 3 iPhone (Blackmagic, jam-sync timecode, ≥1 máy 240fps) = CỤM REFERENCE near-GT — frame-accurate với nhau. 3 webcam (1 PC, ~30fps) = ĐỐI TƯỢNG cần sync về cụm iPhone. iPhone timecode vs clock PC = 2 miền clock → luyện được cả α (t′=αt+β), không chỉ β.

Quan trọng: timecode jam-sync cho frame-accurate GIỮA 3 iPhone, nhưng sub-frame vẫn phải nội suy. Kết hợp cả 3 lớp; đừng dựa 1 cơ chế.

| Lớp | Thiết bị | Cho ra | Độ chính xác |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 — Coarse | App MIST Sync Flash: ô trắng fade, cả 6 máy + PC thấy | Mốc frame nguyên chung (β thô) | ±0.5 frame |
| L2 — Reference | Cụm 3 iPhone timecode jam-sync, ≥1 máy @240fps quay cùng ô fade | Frame-accurate giữa iPhone + nội suy đỉnh Hann → sub-frame | ~0.26 ms (sau nội suy) |
| L3 — GT tuyệt đối (tùy chọn) | Đồng hồ LED nhị phân 1kHz (Arduino/ESP32) | Timestamp trực tiếp mỗi frame | <1 ms / frame |

Soft-sync phụ (webcam): 3 webcam trên 1 PC → ghi kèm host-timestamp lúc capture làm mốc thô bổ trợ (jitter USB vài ms, chỉ dùng coarse). Coi chừng băng thông USB khi 3 webcam 1080p cùng lúc — hạ res hoặc chia bus/hub có nguồn nếu drop frame.

Công cụ flash — App MIST Sync Flash (mở trên điện thoại): tạo ô sáng bật gắt rồi MỜ DẦN theo đường cong Hann đối xứng — đúng dạng để nội suy sub-frame. URL: claude.ai/code/artifact/52962ecc-453a-427d-bb7f-25eeeecfcdf7

Vì sao fade, không phải flash loé: flash <1ms gọn trong 1 frame → không nội suy được. Ô fade ~150ms trải ~9 frame @60fps / ~36 frame @240fps → fit đường cong ra đỉnh sub-frame. L3 (dãy LED nhị phân) là nâng cấp nếu cần GT tuyệt đối <1ms.

# 2. Ground-Truth Budget (phần c)

Quy tắc: sai số ground truth ≤ 1/3 mục tiêu model (để GT là “thước đo” đáng tin). Model target = 0.1 frame.

| Slow cam | Model target (0.1 fr) | GT yêu cầu (≤1/3) | Ref idx-only | Ref +nội suy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 fps | 3.33 ms | 1.11 ms | 240fps: 2.08 ms — FAIL | 0.26 ms — PASS |
| 60 fps | 1.67 ms | 0.56 ms | 240fps: 2.08 ms — FAIL | 0.26 ms — PASS |

Kết luận: đọc frame-index thô trên reference LUÔN fail. Bắt buộc nội suy sub-frame HOẶC đồng hồ LED nhị phân (L3, tùy chọn).

Điều kiện nội suy: cạnh lên của sự kiện phải trải ≥3–4 frame reference (@240fps = 12.5–16.7 ms). Flash máy ảnh <1ms KHÔNG nội suy được — dùng ô sáng TẮT DẦN của app MIST Sync Flash (fade Hann ~150ms), hoặc dựa L3.

Khuếch đại không gian (v × GT_err): 15 m/s @ 0.5ms = 0.75 cm; 30 m/s @ 0.5ms = 1.5 cm. GT ở 0.5ms tighter ~3.3× so model target → thước đo hợp lệ cho session tốc độ cao.

# 3. Cấu hình thiết bị chuẩn (mỗi lỗi baseline → 1 fix)

| Lỗi baseline | Fix bắt buộc |
| --- | --- |
| Auto-exposure phá flash (Cam1/3/4 Δ<0.7) | Khóa MANUAL toàn bộ: ISO, shutter 1/125, WB, focus. iPhone: Blackmagic khóa hết. WEBCAM: khóa qua OBS/driver (tắt auto-exposure, đặt exposure/gain cố định) — đây là điểm yếu mới cần canh. |
| Brightness toàn khung → false positive (Cam3 bắt nhầm f867) | App MIST Sync Flash: ô trắng trên NỀN ĐEN, vị trí cố định → FLASH_ROI = vùng ô trắng. Sáng màn MAX, tắt auto-brightness. |
| VFR gây frame mismatch | iPhone: Blackmagic = CFR sẵn (≥1 máy để 240fps). WEBCAM: ép CFR khi capture (OBS/ffmpeg -r), log fps thật — webcam hay rớt/VFR nhất. |
| Camera rìa/góc khuất ChArUco tỉ lệ thấp (baseline: Cam6 chỉ 6%) | Bảng phải DỪNG LÂU trong FOV TỪNG máy (cả 6) — xem S1. |
| Clock drift cuối video | Flash đầu VÀ cuối mỗi take + re-sync giữa take dài. |

# 4. Ma trận Session

| ID | Session | Mục đích | Vận tốc | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | Slate + Flash anchor | L1/L2/L3 sync test | – | CỐT LÕI |
| S1 | Calibration ChArUco (dynamic) | Intrinsic+Extrinsic, phủ đều cả 3 cam | – | CỐT LÕI |
| S2 | T-pose + static hold | Baseline hình học, MPJPE tĩnh | ~0 | Cao |
| S3 | Đi bộ / xoay người | Vùng Kalman bù được | 1.5 m/s | Cao |
| S4 | Chạy / nhảy / bật | Biến dạng bone-length nhẹ | 5 m/s | Cao |
| S5 | Động tác thể thao chi nhanh | Ghosting, epipolar lệch — chứng minh chính | 15+ m/s | CỐT LÕI |
| S6 | Vật cực nhanh (vụt gậy/bóng) | Sụp đổ bộ giải 3D baseline | ~30 m/s | Cao |
| S7 | Occlusion (đa người/đạo cụ) | Gap 5, occlusion-aware attn | mix | Cao |
| S8 | Take dài 5–10 phút | Clock drift α (không chỉ β) | mix | T.Bình |
| S9 | Multi-modal anchor (IMU+vỗ tay) | Gap 4, cross-modal | mix | Nếu có IMU |
| S10 | data_stick (wand) / data_nostick | Validate triangulation | slow+fast | Cao |

# 5. Chi tiết Session

S0 — Slate/Flash: Cả 6 máy (3 iPhone + 3 webcam) + PC thấy ô sáng của app MIST Sync Flash. Bấm FIRE ×3 (chuỗi slate, đa đỉnh chống nhầm). Vỗ tay mạnh cạnh màn hình (peak audio cho S9).

S1 — Calibration: Cầm ChArUco đi 1 vòng chậm, DỪNG 3–5s nghiêng bảng nhiều góc trong tâm FOV TỪNG camera (đọc to tên camera khi vào vùng). Phủ 4 góc + tâm mỗi khung, nghiêng ±45°. Quay riêng cận cảnh camera rìa.

S2 — T-pose: Giữ T-pose 5s rồi xoay 360° chậm. Mốc hình học sạch cho MPJPE + kiểm extrinsic.

S3→S6 — Dải vận tốc: Cùng diễn viên, tăng dần tốc độ. S5/S6 quan trọng nhất: chọn động tác chi nhanh biên độ rõ (vụt vợt tennis, đấm thẳng, đá lăng, vụt gậy). Quay PROFILE (nhìn ngang) để vận tốc vuông góc trục quang. Lặp 3–5 lần/động tác.

S7 — Occlusion: 2 người che nhau, đi sau cột/đạo cụ, tự che (tay qua mặt). Data cho occlusion-aware attention + keypoint imputation.

S8 — Drift: 1 take liên tục 5–10 phút, flash đầu–giữa–cuối. Đo α (tỉ lệ trôi) theo t′ = αt + β.

S9 — Multi-modal: Đeo IMU (kể cả Apple Watch/phone strap), động tác va chạm rõ (giậm chân, vỗ tay) làm anchor chung IMU–audio–video.

S10 — Stick/No-stick: data_stick = vung wand 2 marker khoảng cách ĐÃ ĐO, chậm rồi nhanh → ground truth khoảng cách cứng đo bone-length jitter. data_nostick = cùng động tác không wand.

# 6. Quy trình mỗi take (bắt buộc)

Cài app trước khi bắn: Sáng màn hình MAX + tắt auto-brightness; bật ☀ WAKE (giữ màn sáng) và ⛶ FULL (toàn màn hình); chọn đúng FPS reference để app báo số frame phủ đường cong (≥4 — đỏ thì tăng fade). Mặc định fade 150ms hợp cho 30–240fps.

- Tất cả máy REC (đã khóa manual, CFR).

- Bấm FIRE ×3 trên app MIST Sync Flash + vỗ tay (ĐẦU take).

- Đọc to: “Session Sx, take N, [tên]”.

- Diễn động tác.

- Bấm FIRE ×3 + vỗ tay (CUỐI take) — để đo drift.

- STOP. Ghi log vào bảng.

# 7. Đặt tên & quản lý data

MIST_YYYYMMDD/ → Sx_Ten/ → takeNN/ → {iphone1..3, webcam1..3}.mov  |  LOG.csv

Giữ VIDEO GỐC, chỉ trích PNG ở pipeline (baseline mất data vì trích hậu kỳ). iPhone: export .mov + sidecar timecode. Webcam: OBS/ffmpeg CFR, ghi kèm host-timestamp. LOG.csv: session, take, device (iphone/webcam), fps_thật, timecode/host_start, ghi_chú.

# 8. Checklist trước khi bấm máy

☐  3 iPhone: Blackmagic khóa manual ISO/shutter 1/125/WB/focus; timecode JAM-SYNC ON (cùng nguồn); ≥1 máy để 240fps CFR; đủ pin/bộ nhớ

☐  3 webcam: OBS/driver TẮT auto-exposure (exposure+gain cố định), ép CFR, log host-timestamp

☐  Băng thông USB OK — 3 webcam không rớt frame (test thử; hạ res/chia bus nếu drop)

☐  App MIST Sync Flash: sáng MAX, auto-brightness OFF, WAKE + FULL bật

☐  Ô sáng app trong FOV cả 6 máy (3 iPhone + 3 webcam), nền quanh tối

☐  Fade khớp FPS thấp nhất (webcam 30fps): app báo ≥4 frame phủ đường cong (không đỏ)

☐  Log fps thật + vai trò từng máy (reference/subject)

☐  ChArUco phẳng đủ sáng; test 1 take nháp → chạy sync_groundtruth.py kiểm confidence flash trước khi quay thật